НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА НАФТОХІМІЇ ім. В.П. КУХАРЯ

ІНСТРУКЦІЯ  № 46-і

з охорони праці при виконанні  робіт зі збору, навантаженню, розвантаженню і транспортуванню зливів-відходів виробництва.

1.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1.1. До роботі зі збору, розфасовці, навантаженню/розвантаженню та транспортуванню зливів, відходів виробництва допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд і не мають протипоказань, що пройшли інструктаж, навчені безпечним методам роботи, що пройшли перевірку знань правил, норм і інструкцій з охорони праці.

1.2. При роботі зі зливами відходів виробництва небезпечними і шкідливими факторами є : токсичність, вогненебезпечність, вибухонебезпечність зібраних у ємності відходів органічних рідин; переміщення і поштовхи вантажу при вантажно-розвантажувальних роботах,транспортування.

1.3. При виробництві вищевказаних робіт необхідно мати:

1.3.1. Справні і перевірені засоби індивідуального захисту - рукавички марки Оа, Он, Кк, Щ 50; протигази з фільтруючими коробками марки А, В, БКФ, спецодяг, рукавиці брезентові, окуляри захисні чи щитки наголовні НБХ, фартух прогумований, закрите взуття.

1.3.2. Аптечку домедичної допомоги, вкомплектовану перев'язувальними матеріалами, протиопіковими, нейтралізуючими та серцевими засобами.

1.3.3. Засоби пожежегасіння: просіяний пісок, совок, повстину, вогнегасники типу ОУ-5, ВВ-5, ВВК-3,5, тощо.

1.3.4. Засоби для збирання пролитих рідин: шланг, гумову грушу, проміжну склянку, пластмасовий совок, воду і соду.

1.4. Розфасовку в тару повинні робити не менш двох чоловік, навантаження і розвантаження - не менш 4-х людин під керівництвом кваліфікованого інженерно-технічного працівника.

1.5. При виконанні робіт забороняється: курити в робочій зоні, користуватися відкритим вогнем, проводити будь-як вогневі роботи, залишати без нагляду недофасовані відходи, зливи.

1.6. При нещасному випадку, пожежі, аварії, протоках великих кількостей рідин і т.п. негайно повідомляти заступникові директора Інституту з загальних питань та інженеру служби охороні праці.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Очистити проходи і підходи до бочок зі зливами, звільнити від сторонніх предметів майданчик для збору відходів.

2.2. Перевірити наявність тари, що закривається, для розфасовки зливів, цілісність пакувальної тари для скляних ємностей, справність сифонів для перекачування рідин, підготувати засоби індивідуального захисту.

2.3.Керівникові робіт розподілити обов'язки між працюючими та визначити послідовність виконання роботи.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

3.1.Надягти засобу індивідуального захисту, волосся забрати під берет або косинку. Манжети і комір спецодягу повинні щільно прилягати до тіла.

3.2.Розставити порожні, до 10 літрів місткості, ємності - окремо для:

- органічних розчинників,

- водних розчинів.

- кислот,

- основ (лугів)

Не допускаючи утворення бризів, тонким рівномірним струменем через сифон і лійку почати перекачування рідини, враховуючи,  що при розриві струменя суміші JІЗР накопичується статична електрика (що може призвести до займання (вибуху)).

3.3.  На майдачнику повинно завжди перебувати не більше 2-х осіб (відповідальний за збирання хімічних відходів по Інституту та представник підрозділу, що здає відходи).

3.4. Не захаращувати проходи і вихід з майданчика. Перенесення повних скляних посудин ємністю більш 5 литрів здійснювати лише удвох, використовуючи спеціальні кошики або яшики з ручками, перевіреними на міцність. Забороняється брати скляні ємності за горло, переносити в руках перед собою або нести ємність на плечі (спині).

З.5. Бочки зі зливами необхідно спорожняти цілком, тому що навіть незначна кількість пари сумішей ЛЗР швидко може утворити в об’ємі бочки вибухонебезпечну концентрацію з повітрям.

3.6.При навантаженні заповнених та затарених емностей на машину-утилізатор не допускати поштовхів і ударів. Ємності встановлювати в один ряд та кріпити так, щоб запобігти їх самовільному переміщенню/перевертанню в кузові автомобіля-утилізатора.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

4.1.Прирозтіканні великої кількості зливів органічних рідин: на земляній поверхні - засипати пролите піском, зібрати його і винести для спалювання;

на бетонній поверхні – видалити рідину за допомогою шлангу та гумової груші, залишки засипати піском, зібрати пластмасовим совком (забороняється застосування сталевих лопат і совків)та винести для спалювання. При збиранні пролитих органічних рідин слід використувати засобами індивідуального захисту очей (захистні окуляри або щиток) та органів дихання (протигаз з фільтруючою коробкою марки А).

У випадку протікання великої кількості кислих або лужних зливів місце розтікання спочатку засипати піском, який видаляється пластиковим совком та згодом нейтралізується, а місце розтікання в подальшому обробляється (кислі відходи – 2% водним розчином соди, лужні 2-5% водним розчином оцтової кислоти) При роботі слід використувати засобами індивідуального захисту очей (захистні окуляри або щиток) та органів дихання (протигаз з фільтруючою коробкою марки В).

4.2.Дії при пожежі: при виникненні пожежі на майданчикі розфасовки та зберігання зливів/відходів негайно викликати пожежну охорону за тел.. 101, повідомити заступникові директора Інституту з загальних питань та інженеру служби охороні праці та почати гасіння пожежі, якщо це не загорожує життю та здоров’ю працівника. Якщо існує небезпека поширення пожежі, зростання площі та інтесивності пожежі,  негайно відійти на безпечну відстань, не допускати до місця пожежі сторонніх, організувати зустріч пожежному караулу.

4.3. При отруєнні парами органічних рідин (бензол,толуол, бензин, гас і т.п.) винести потерпілого з зони отруєння, зняти забруднений одяг, тепло укрити, дати вдихати кисень. При вдиханні їдкого кислого пару - проробити те ж саме, давати пити тепле молоко з додаванням соди. Викликати швидку медичну допомогу.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ РОБОТИ

5.1. Промити та прибрати у спеціально відведене місце пристрої та пристосування (сифони, лійки, відра), висушити та скласти в відведене місце засоби індивідуального захисту органів дихання.

5.2. Зняти і витрусити спецодяг, помістити його в відведене для зберігання місце.

5.4. Ретельно вимити руки та обличчя, при можливості прийняти душ.

5.5. Відповідальній особі за збирання відходів в Інституті закрити майданчик, ключі здати черговому охоронцю.